- ГБОУ «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ И ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»

- МАСТЕР-КЛАСС

- ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

- ПО КУРСУ «ДЕКОРАТИВНАЯ КОЖА»

- Т Е М А:  Художественная оплетка.

- Выполнение футляра для ключей.

- Учитель, педагог дополнительного образования

- ПРИСЯЖНЮК Ольга Юрьевна

Санкт-Петербург 2014 г.

- Т Е М А:  Художественная оплетка. Выполнение футляра для ключей.

- Ц Е Л Ь:  Дать общее представление о работе с натуральной кожей, о материалах, инструментах и приспособлениях,  необходимых при работе, показать разнообразие приемов декорирования изделий из натуральной кожи.

ЗАДАЧА: Научить основам раскроя кожи на детали, научить работе с пробойниками, выполнить изделие «футляр для ключей» с применением техники  декорирование изделия с помощью приема «художественная оплетка».

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:  Лекало для изделия - «футляр для ключей», шариковая ручка, ножницы, подкладной материал под пробойники, пробойник диаметром 2 – 3 мм,  молоток, линейка, клеенка, пинцет, гравировальный нож.

- МАТЕРИАЛЫ: кожа натуральная плотная, тонкие  кожаные ремешки   или  шнуры для оплетки, клей «момент».

- ХОД ЗАНЯТИЙ:

- Историческая справка о художественной обработке кожи. Различные приемы выполнения оплетки.

Обработка кожи одно из древнейших ремесел на земле - все народы Земли занимались кожевничеством, ведь в древности кожа была самым доступным материалом. Одежду, как и обувь, делали из шкур и кож с доисторических времен. Прясть и ткать человечество научилось гораздо позднее. Из кожи изготавливали практически все. Древние люди обматывали ноги кусками шкур животных и закрепляли кожаными полосками или жилами. Самой первой обувью человека были сандалии, которые вместо подошвы имели дощечку, привязанную к стопе кожаными ремешками. Упряжь для вьючных и верховых животных, колчаны для стрел, щиты из кожи с нашитыми металлическими бляшками, мячи, ковры, подушки, музыкальные инструменты, сумки, ремни, пояса, разнообразные футляры - это далеко не полный перечень изделий из кожи. Эскимосы делали лодки, натягивая на каркас кожу или шкуры животных. Ассирийцы строили плоты из надутых бараньих шкур.

Постепенно техника изготовления вещей из кожи совершенствовалась, предметы обихода превращались в настоящие произведения искусства. Уже в VI-VII веках на Руси были известны различные способы выделки и обработки кож. Особенно развилась художественная обработка кожи на Севере и в Центральной России. Так, например, в городе Торжке выделывали разноцветный сафьян, изготавливали из него вышитые серебром, золотом, шелками подушки, пояса, кошельки, кисеты, обувь.

Сегодня мы познакомимся с таким декоративным приемом обработки изделий из кожи, как оплетка.

Оплетка - это наиболее распространенный способ соединения деталей кожаного изделия и его декорирования. При выполнении оплетки края изделия перфорируют и через отверстия протягивают кожаный ремешок. Для перфорации можно использовать круглые или овальные пробойники и стамески. В зависимости от толщины кожи оплетаемые края можно шерфовать, а можно оставлять толстыми.

Виды оплетки.

| Название оплетки | Рисунок | Технологические параметры | Правила выполнения оплетки |
| --- | --- | --- | --- |
| Простая оплетка одинарным стежком |  | Длина ремешка должна быть в 2,5-3 раза больше оплетаемого края, ширина - 2,5-4 мм. Расстояние между центрами отверстий приблизительно в 2 раза больше ширины ремешка. | Ремешок пропустить через первое отверстие, обернуть вокруг края детали и пропустить через второе отверстие, подтянуть. Через угловое отверстие ремешок пропустить не менее 2 раз. |
| Простая оплетка двойным стежком |  | длина ремешка должна быть в 5-6 раз больше оплетаемого края, ширина - 2,5-4 мм. Расстояние между центрами отверстий приблизительно в 2 раза больше ширины ремешка. | Выполнять работу, протягивая ремешок через каждое отверстие два раза, через угловое отверстие - 3-4 раза. Кончики ремешка в начале и в конце работы вклеить между деталями. |
| Венецианская оплетка |  | Ширина ремешка из тонкой эластичной кожи должна быть чуть больше или равна расстоянию между центрами отверстий. | Выполняется так же, как простая одинарным стежком. При этом полностью закроется торец изделия. |
| Оплетка узловым стежком |  | Узкий ремешок из тонкой мягкой кожи (шири на - 2,5-3,5 мм, длина - в 5-6 раз больше длины оплетаемого края). | Ремешок с лицевой стороны пропустить через первое отверстие на изнанку, оставляя кончик 3 см. Длинный конец протянуть с изнанки через край на лицевую, захватывая им петлю. Образовавшийся узел уложить и затянуть. После ремешок протянуть через второе отверстие с лицевой стороны на изнанку и т. д. |
| Разные виды оплетки |  |  |  |

- Знакомство с набором инструментов и приспособлений, необходимым  при работе с кожей.

- Правила по технике безопасности при работе с колющими предметами.

- Правила по технике безопасности при работе с клеем.

- Обзор ассортимента натуральных  кож, применяемых для выполнения футляра и оплетки.

- Организация рабочего места.

- Демонстрация работ, выполненных в технике «Художественная оплетка».

- Подготовительные операции:                                                                                                                              - выбор  или  прорисовка  формы  футляра:  овальная,   прямоугольная, прямоугольная  с  овальной  стороной.  Углы  детали  закругляют  для обеспечения  равномерного  распределения  ремешка  вокруг  угла

- выкройка деталей футляра.

- раскрой  ремешков для оплетки.

7.   Знакомство с технологическим процессом изготовления футляра для ключей  и поэтапной  сборки  изделия.

Технологический процесс сборки футляра для ключей.

| № | Наименование операции. | Инструменты и приспособлен. | Основные и вспомогательн. материалы. | Технологические параметры | Схема сборки. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подбор материала. | Линейка. | Кожа 2х видов: -для основы, -для оплетки. | Кожа натуральная д/б без видимых пороков на лицевой стороне. |  |
| 2. | Раскрой материала . | Лекала, ручка, ножницы. | Отобранная кожа. | Лекала накладыв. на бахтармянную сторону кожи и обводят ручкой. Вырезают по линии разметки. Длина ремешка зависит от оплетки, ширина примерно4-5 мм. |  |
| 3. | Промазка деталей клеем | Клеенка. | Выкроенные детали. Клей «момент». | Из тюбика детали с бахтармянной стороны по 3-м сторонам футляра промазывают равномерным слоем клея шириной примерно 5 мм.. |  |
| 4. | Сушка. | Клеенка. |  | Время сушки 5 – 8 мин. t – комн. |  |
| 5. | Склейка детали футляра | Клеенка, линейка. | Промазанные клеем детали. | Проклеенные детали футляра накладываются друг на друга без перекосов и сдвигов бахтармянными сторонами. |  |
| 6. | Перфорация отверстий под оплетку. | Подкладной материал, пробойник d 2- 3 мм., молоток линейка, ручка. |  | Пробойник ставится перпендикулярно плоскости стола, удар молотком-1раз. расстояние м/д краем брелка и реж. плоскостью пробойника- 3-4мм., м/д отверст.- 3-4мм.. |  |
|  | Оплетка футляра | Пинцет. | Шнур для оплетки. | С помощью пинцета шнур протягивают ремешок с лицевой стороны…. (см. виды оплетки) | Оплетка узловым стежком. |
|  | Подклейка концов шнура. | Пинцет. ножницы. | Клей «момент». | Концы шнура промазываются клеем - склеиваются. Излишки шнура обрезаются. |  |

- Практическая работа по изготовлению футляра для ключей.

- Оформление изделия для использования в бытовых целях: прикрепление кольца для ключей, изготовление петельки.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАНЯТИЯ:

Анализ используемых  основных и вспомогательных материалов,        обсуждение трудностей, возникших в ходе работы, обсуждение качества выполненной работы.